BÀI 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG IoT THÔNG MINH VÀ QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Hệ thống điều khiển Trang trại Lan thông minh

# 1. Thiết kế kiến trúc 4 tầng DIKW

Mô hình DIKW (Data – Information – Knowledge – Wisdom) biến dữ liệu thô từ cảm biến thành quyết định tự động, theo luồng tri thức đi từ dưới lên:

| Tầng | Nội dung trong trang trại | Xử lý / Công nghệ | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| D – Data (Dữ liệu) | Độ ẩm đất/không khí, nhiệt độ từ cảm biến (vd: DHT22, cảm biến độ ẩm đất); giá trị thô, chưa có ý nghĩa riêng lẻ. | Cảm biến → vi điều khiển/SoC (ESP32) đọc ADC, gửi qua MQTT/Wi-Fi mỗi vài giây/phút; lưu log vào ổ đĩa. | Chuỗi số liệu thô có dấu thời gian (vd: 62%, 34°C, 10:05). |
| I – Information (Thông tin) | Dữ liệu được gắn ngữ cảnh: độ ẩm hiện tại của vườn lan khu A là 62%, thấp hơn ngưỡng 70%. | Làm sạch, lọc nhiễu, gắn nhãn vị trí/thời gian, so sánh với ngưỡng; hiển thị dashboard và gửi thông báo (Telegram/Zalo/App) cho chủ vườn. | Thông báo: “Khu A đang khô, độ ẩm 62%”. |
| K – Knowledge (Tri thức) | Quy tắc: nhiệt độ > 35°C thì cây lan bị stress nhiệt, cần làm mát/tưới. | Luật IF–THEN chạy ngay trên SoC (edge): IF nhiệt độ > 35°C THEN bật relay máy bơm; có thời gian trễ/ngắt an toàn để tránh bơm chạy liên tục. | Hành động tự động: máy bơm BẬT/TẮT. |
| W – Wisdom (Trí tuệ) | Tối ưu lượng nước tưới dựa trên dự báo thời tiết dài hạn (mưa, nắng nóng, độ ẩm). | Gọi API dự báo thời tiết + dữ liệu lịch sử một năm; mô hình dự đoán/tối ưu quyết định: sắp mưa thì giảm/hoãn tưới, đợt nóng kéo dài thì tăng tưới sớm buổi sáng. | Lịch tưới tối ưu, tiết kiệm nước, cây khỏe, giảm chi phí. |

## Sơ đồ luồng tri thức

Cảm biến  →  [D] Dữ liệu thô  →  [I] Thông tin (lọc, ngưỡng, thông báo chủ vườn)  →  [K] Tri thức (nhiệt độ > 35°C ⇒ bật bơm)  →  [W] Trí tuệ (dự báo thời tiết ⇒ tối ưu lượng nước)  →  Điều khiển máy bơm / cập nhật lịch tưới

Vòng phản hồi: kết quả tưới (độ ẩm sau khi tưới) quay lại tầng Data để hệ thống tiếp tục học và điều chỉnh.

# 2. Quản lý các file cấu hình ẩn (Bẫy 1)

Thông tin mật khẩu kết nối máy bơm được lưu trong file .env – là file ẩn. Nếu không bật “Hidden Items”, ta không nhìn thấy và có thể xóa nhầm khi dọn dẹp thư mục, làm hệ thống mất kết nối với máy bơm.

## Cách xử lý

- Bật hiển thị file ẩn: Trong File Explorer (Windows): View → Show → chọn Hidden items. Trên Linux/macOS dùng ls -a hoặc Ctrl+H / Cmd+Shift+. để hiện file ẩn.

- Nhận diện file quan trọng: Không xóa .env và thư mục .git khi dọn dẹp. .git lưu toàn bộ lịch sử phiên bản của dự án.

- Bảo mật: Thêm dòng .env vào file .gitignore để mật khẩu không bị đẩy lên GitHub/repository công khai.

- Hướng dẫn cấu hình: Tạo file .env.example (chỉ chứa tên biến, không chứa mật khẩu thật) để người khác biết cần cấu hình gì.

- Sao lưu: Sao lưu .env ở nơi an toàn, ngoài repository (ví dụ: ổ đĩa mã hóa).

Ví dụ nội dung .env (chỉ minh họa, không dùng mật khẩu thật):

PUMP_HOST=192.168.1.50

PUMP_USER=admin

PUMP_PASSWORD=********

# 3. Tính dung lượng ổ cứng (Bẫy 2)

Dữ liệu sinh ra: 50 MB/ngày. Thời gian lưu trữ: 1 năm (365 ngày). Yêu cầu: dùng tối đa 70% dung lượng đĩa.

| Bước | Tính toán |
| --- | --- |
| Dữ liệu 1 năm | 50 MB × 365 ngày = 18.250 MB ≈ 17,8 GB (chia 1024) hoặc 18,25 GB (chia 1000) |
| Dung lượng đĩa tối thiểu (dùng ≤ 70%) | 18.250 MB ÷ 0,7 ≈ 26.071 MB ≈ 25,5 GB (chia 1024) hoặc ≈ 26,1 GB (chia 1000) |
| Kết luận | Cần ổ đĩa tối thiểu khoảng 26 GB. Chọn loại phổ biến gần nhất: 32 GB (tối thiểu) – khuyến nghị 64 GB hoặc 128 GB để dự phòng cho hệ điều hành, log, bản sao lưu và mở rộng thêm cảm biến. |

Kiểm tra lại: với ổ 32 GB, dữ liệu 17,8 GB chiếm khoảng 55,7% < 70% (đạt yêu cầu). Với ổ 64 GB chiếm khoảng 27,8%.

Lưu ý: ổ cứng cơ học (HDD) bị chậm khi đầy quá 70% do phân mảnh dữ liệu, vì vậy phải chừa 30% dung lượng trống.

# 4. Tối ưu cho chip SoC hiện đại

- Xử lý tại biên: Lọc dữ liệu, kiểm tra ngưỡng > 35°C và bật bơm ngay trên SoC (edge computing) để phản ứng nhanh, vẫn hoạt động khi mất Internet, giảm lượng dữ liệu gửi lên cloud.

- Tiết kiệm năng lượng: Dùng chế độ deep sleep giữa các lần đo; chỉ đánh thức khi tới chu kỳ lấy mẫu để tiết kiệm điện.

- Giảm dữ liệu: Chỉ gửi dữ liệu đã tổng hợp (trung bình theo phút/giờ) thay vì từng mẫu, và nén/rotate log để giữ dữ liệu trong 50 MB/ngày.

- Tích hợp: SoC có Wi-Fi/Bluetooth tích hợp (như ESP32) giảm số linh kiện, giá thành thấp, phù hợp nhiều node trong vườn.

- Phân chia tải: Chỉ tầng Wisdom (dự báo, tối ưu) chạy trên máy chủ/cloud; tầng Data, Information, Knowledge chạy trên SoC.

# 5. Quy định nộp bài

Repository đặt tên theo mẫu: [Tên Lớp]_[Môn Học]_Session03_BTTH3 (ví dụ: IT01_IoT_Session03_BTTH3). Thay [Tên Lớp] và [Môn Học] bằng thông tin thực tế của bạn.

Lưu ý: không đưa file .env (mật khẩu thật) vào repository; chỉ nộp .env.example và đảm bảo .gitignore đã chứa .env.

# 6. Kết luận

Hệ thống Trang trại Lan thông minh vận hành theo luồng DIKW: thu thập dữ liệu độ ẩm/nhiệt độ, thông báo cho chủ vườn, tự động bật bơm khi nhiệt độ > 35°C và tối ưu lượng nước theo dự báo thời tiết. Đồng thời, quản lý tốt file ẩn (.env, .git) và chọn ổ đĩa tối thiểu 32 GB (khuyến nghị 64 GB) để lưu 1 năm dữ liệu mà không vượt 70% dung lượng.